ІНСТРУКЦІЯ

ДО ВИКОРИСТАННЯ ДОЗУЮЧОГО КЕРАМІЧНОГО ПАТРОНУ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ В КРИНИЦІ

Використання води для пиття є однією з найважливіших потреб людини. Але треба пам’ятати, що вода може бути одним із факторів передачі інфекційних захворювань, в першу чергу – кишкових інфекцій. Крім кишкових інфекцій, через питну воду можуть передаватися також захворювання на туляремію, лептоспіроз, сибірську виразку і інші інфекційні захворювання.

Профілактична дезінфекція колодязя:

Дозуючі патрони являють собою керамічні ємності циліндричної форми. У патрони засипають  хлорне вапно і занурюють їх у криницю:

Перед наповненням патрон попередньо витримують у воді протягом 3-5 годин    ( зняти крижку та занурити у ємність з водою) залишки води з патрона видалити.

Заповнити патрон  розрахованою кількістю (500 грам) дезінфікуючого препарату (хлорне вапно), додають 100-300мл  води та щільно перемішують (до утворення рівномірної суміші).

Щоб приготувати  дезінфікуючу масу  потрібно попередньо  налити у патрон 100 мл. води та поступово засипати туди дезінфікуючий  препарат (хлорне вапно), помішуючи добавляти   воду та досипати препарат  і ретельно перемішуючи  до утворення рівномірної суміші кашоподібної маси. Готувати масу необхідно на відкритому повітрі, дотримуючись правил техніки безпеки.

Після цього патрон зачиняють керамічною  пробкою,  міцно обв’язують кришку до патрона, попередньо вибравши розмір глибини занурення,    підвішують у колодці і занурюють у воду приблизно на 0,5 м нижче верхнього рівня води (на 0,2-0,5 м від дна колодця).

Періодичність заміни патрона складає 3-4 тижні. Патрон виймають з колодця, видаляють з нього залишки препарату, ретельно промивають чистою водою, заповнюють дезінфікуючим препаратом (Хлорне вапно) та знову занурюють у колодець. Для очищення пор від солей кальцію карбонату патрон занурюють у слабкий розчин оцтової кислоти (1:250) на 1-6 годин залежно від інтенсивності осаду. Після цього патрон промивають чистою водою та висушують. Така обробка дозволяє використовувати патрон багаторазово.

Один патрон з розрахунку на 5 м3.для профілактичної дезінфекції, у випадку, якщо вода забруднена або має не приємний запах, необхідно зробити гіперхлорацію.

У випадку, коли вода колодці забруднена, змінився смак, запах, колір чи з інших причин виникає необхідність провести таке: вичерпати чи викачати воду з колодця, очистити від намулу стінки, дно. Стінки та дно продезінфікувати 5 % розчином дезінфікуючого засобу (хлорне вапно).

Інфікування води в криниці збудниками кишкових інфекцій та іншими патогенними мікроорганізмами відбувається при потраплянні в неї виділень хворих і бактеріоносіїв різними шляхами: при просочуванні у воду криницю господарсько-побутових стічних вод, води при пранні білизни, вмісту вбиральнь, вигрібних ям тощо.

Забруднення води має місце також в тих випадках, коли недалеко від криниці  розташовані приміщення для свійських тварин, водопій для тварин, коли в криниці потрапляють трупи гризунів,  які, можливо, були хворі на різні інфекції.

Вода в криниці, крім того, може інфікуватися патогенними збудниками при внесенні їх у воду через відра, якими користуються для забору води.

Відомо, що збудники кишкових інфекцій в придонному мулі знаходять сприятливі умови і тривалий час зберігають життєдіяльність. Ось чому тривалий знезараження (хлорування) води за допомогою дозуючих патронів не може бути ефективним без попереднього очищення і дезінфекції колодязя якщо вода забруднена або має не приємний запах

З метою попередження виникнення захворюваності серед користувачів криничної води – весною та восени треба проводити такі необхідні важливі заходи, як профілактичне знезараження.

Роботи та послуги у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя по Закарпатській області  проводить лікар- дезінфектор ТОВ «Профдезінфекція Закарпаття» м.Мукачево, вул. Берегівська-обїздна,7 тел:+380662122070, тел.+380677447749.